Oznaczenie sprawy: WSPLZam.Pub. Nr 2/25 


Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Specyfikacja techniczna zestawu do diagnostyki laryngologicznej

	PARAMETR
	WYMAGANE MINIMUM
	TAK/NIE

	Giętki wideorhinolaryngoskop
	
	

	Technologia
	Chip-on-the-tip
	

	Sensor
	CMOS, zintegrowany
	

	Światło
	LED wbudowane na końcu endoskopu
	

	Średnica
	min. 3,0 mm
	

	Długość robocza
	min. 320 mm
	

	Rozdzielczość
	min. 1280×720 px
	

	Pole widzenia
	ok. 100°
	

	Zgięcie końcówki
	min. 130° góra / 130° dół
	

	Głębia ostrości
	min. 3–140 mm
	

	Balans bieli
	Automatyczny
	

	Sterowanie
	Zapis obrazu, regulacja jasności
	

	Masa
	ok. 160 g
	

	Łączność
	USB
	

	Zapisywanie obrazu
	Windows – aplikacje systemowe
	

	Walizka
	Tak
	

	Uchwyt i kuwety – giętkie endoskopy
	
	

	Kuwety
	3 szt., szklane, do autoklawu
	

	Uchwyt
	Potrójny, montażowy
	

	Cyfrowy videootoskop
	
	

	Światło
	LED
	

	Wzierniki uszne
	Jednorazowego użytku
	

	Przeznaczenie
	Badanie przewodu słuchowego i błony bębenkowej
	

	Videogogle do oczopląsu
	
	

	Kamera
	Wbudowana kamera na podczerwień (IR)
	

	Zastosowanie
	rejestracja oczopląsów
	

	Videoendoskop sztywny do nosa (rynoskop)
	
	

	LED
	Tak
	

	Długość
	Min. 120 mm
	

	Średnica
	ok. 4 mm
	

	Kąt widzenia
	0°
	

	Videolaryngoskop sztywny
	
	

	LED
	Tak
	

	Długość
	ok. 150 mm
	

	Średnica
	ok. 4 mm
	

	Kąt widzenia
	ok. 90°
	

	Uchwyt i kuwety – endoskopy sztywne
	
	

	Kuwety
	3 szt., szklane, autoklaw
	

	Uchwyt
	Potrójny montażowy
	


